ПЛУГ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Палец сцепного кронштейна; 2 – рама кронштейна; 3 – нижний кронштейн; 4 – П-образный болт; 5 – плужный нож;

6 – диск; 7 – регулятор угла колеса; 8 – регулятор высоты колеса; 9 – колесо.

1 – лемех; 2 – палец сцепного кронштейна; 3 – рама кронштейна; 4 – колесо; 5 – болт; 6 – нож; 7 – отвал; 8 – полевая доска.

1 – палец сцепного кронштейна; 2 – нижний кронштейн; 3 – рама кронштейна; 4 – колесо; 5 – болт; 6 – нож; 7 – лемех; 8 – отвал; 9 – полевая доска.

1 – штырь; 2 – нижний кронштейн; 3 – рама кронштейна; 4 – колесо; 5 – болт; 6 – нож; 7 – лемех; 8 – отвал; 9 – полевая доска.

| Основные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1LX220C | 1LX32C |
| Необходимая мощность | Четырехколесный трактор (8,8-11 кВт) | Четырехколесный трактор (11-14,7 кВт) |
| Ширина обработки одного ножа | 20 см | 20 см |
| Ширина обработки всего плуга | 40 см | 60 см |
| Глубина вспашки | 12-18 см | 12-18 см |
| Габариты | 880х740х850 | 1200х750х1010 |
| масса | 48 кг | 70 кг |

- Подготовка к эксплуатации.

Проверьте состояние всех деталей, затяжку болтов, смазку деталей.

- Подсоединение и транспортировка.

- Подсоедините нижние кронштейны плуга к нижним тягам трактора. Вставьте штыри. Подсоедините верхнюю тягу трактора к верхней точке рамы кронштейна.

- При движении по необрабатываемым участкам или проезжей части поднимите плуг.

- При транспортировке на дальние расстояния отсоедините плуг от трактора и перевозите отдельно.

- Регулировка обработки почвы.

- С помощью рукоятки колеса установите требуемую глубину обработки.

- Выровняйте плуг с помощью верхней тяги трактора.

- Выровняйте плуг с помощью нижних тяг трактора.

- Установите ширину обработки почвы с помощью п-образных болтов.

- При выполнении поворота поднимите плуг.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

После окончания работ очистите плуг и трактор от грязи, травы и других посторонних предметов. Осмотрите технику на наличие повреждений, проверьте затяжку болтов, смазку деталей.

В конце сезона замените или отремонтируйте поврежденные детали, смажьте необходимые точки. Поставьте на хранение в сухое место.